Fiche technique

# ALFA ROMEO 164 SUPER V6 TURBO

## MOTEUR

- Caractéristiques :

Nb de cylindres : 		6 en V de 60°

Position :			transversale, à l’avant

Cycle-temps :		 	Otto-4

Alésage x course :		 80 x 66.2 mm

Cylindrée :		 	1996 cm3

Rapport volumétrique :		 8 :1

Puissance maxi DIN :		 205 ch (148 kW-CEE)

Régime de puissance maxi :	 6000 tr/mn

Couple maxi DIN :		 28.5/30.1* mkg (279.6/295.3* Nm-CEE)

Régime de couple maxi :		 3000tr/mn

Carburant :			 essence sans plomb (95 RON)

*Valeurs avec overboost en service

- Construction :

Entraxe des cylindres :		133 mm

Paliers de vilebrequin :		4

Bloc-cylindres :			en alliage léger

Culasse :			en alliage léger

- Distribution :

Position des soupapes :		en V

Distribution :			1 ACT par rangée

Commande de distribution :	par courroie crantée

Calage de distribution :		admission :	ouv . 17° avant le PMH		ferm. 30° après PMB

Jeu de contrôle : 0.7 mm

échappement :	ouv. 55° avant PMH		ferm. 10° après PMB	Jeu de contrôle : 0.62 mm

Jeu des soupapes à froid :		admission : 0.5 mm		échappement : 0.3 mm

- Allumage :

Type :				électronique digital et capteur de cliquetis

Ordre d’allumage :		1-4-2-5-3-6

- Alimentation :		Suralimentation par turbocompresseur Mitsubishi TD 05 H refroidi par eau, échangeur thermique air / air et système overboost

Pompe à essence :		électrique

Injection électronique :		Bosch Motronic ML4-1

Filtre à air :			à sec, avec cartouche

Pression maxi de suralimentation :	0.85 bar (0.95 bar avec overboost)

- Contrôle des emissions :	Pot d’échappement catalytique à 3 voies et sonde lambda

- Graissage :

Type :			 	forcé, par pompe à lobes et échangeur thermique air / huile

Filtre :				à cartouche

- Refroidissement :

Type :				par liquide, forcé, pompe centrifuge et circuit scellé

Réglage :			par thermostat

Ventilateur :			électrique à 2 vitesses, commandé par interrupteur thermostatique sur le radiateur

## TRANSMISSION

- Traction :			avant

- Embrayage : 		monodisque à sec, avec roulements à billes à contact et commande hydraulique

Diamètre disque de memée :	235 mm

Dimensions joints de frottement (diam. Ext. x diam. Int.) : 235 x 155 mm

- Rapport de transmission :

- 3.750 : 1

- 2.176 : 1

- 1.523 : 1

- 1.156 : 1

- 0.916 : 1

M.AR.				3.545 : 1

- Groupe différentiel :

Position				avant, dans le carter de boite de vitesses

Couple de réduction		type : cylindrique

Rapport : 3.412 : 1 (17 / 58 )

## CHASSIS

- Carosserie :			à structure autoporteuse

- Système de freinage :	disques à l’avant et à l’arrière, avec étriers flottants. Servofrein à dépression.

Commande par pédale et double circuit en « X » ; correcteur de freinage sur les roues arrières et ABS de série.

Disques AV (autoventilés) :	Diamètre : 281 mm

Surface des garnitures : 4 x 54 = 216 cm²

Disques AR :			Diamètre : 251 mm

Surface des garnitures : 4 x 36 = 144 cm²

Frein de stationnement :		agissant sur les roues arrières, par commande manuelle et transmission mécanique.

- Suspension avant :		à roues indépendantes type McPherson, avec bras oscillants inférieurs et barre stabilisatrice

### Flexibilité à la roue :		0.49 mm / kg

Débattement roue :		supérieur : 60 mm		inférieur : 110 mm

Géométrie des roues avants à vide :

Carossage :	-1°37’ ± 20’

Chasse :		2°17’ ± 20’

Pincement :	-1 ± 1 mm

- Suspension arrière :		à roues indépendantes type McPherson, avec tiges transversales, bielletes de poussée et barre stabilisatrice

Flexibilité à la roue :		0.45 mm / kg

Débattement roue :		supérieur : 62 mm		inférieur : 120 mm

Géométrie des roues arrières à vide :

Carossage :	-15’ ± 20’

Pincement :	5 ± 1 mm

- Direction :			à crémaillère, assistée hydrauliquement

Colonne :			articulée , avec double réglage (en hauteur et axial)

Diamètre de braquage :		10.8 m

Nb de tours au volant (entre butées) :3.2

- Roues :

Jantes :				6J x 15 "

Pneumatiques :			195 / 65 ZR 15

Pression de gonflage :		pneus avants : 2.2 bar (2.5*bar)

Pneus arrières : 2.0 bar (2.5* bar)

*à pleine charge

- Equipement  électrique :

Tension :			12 V

Alternateur :			120 A

Démarreur :			1.4 kW

Batterie (capacité) :		60 Ah

## DIMENSIONS INTERIEURES

Larg. A la ligne de ceinture AV :	1434 mm

Larg. A la ligne de ceinture AR :	1437 mm

Largeur aux coudes AV :		1462 mm

Largeur aux coudes AR :		1462 mm

Hauteur utile aux places AV :	970 mm

Hauteur utile aux places AR :	930 mm

Centre frein-bord inf. Volant :	595 mm

Course siège :			210 mm

Réglage siège en hauteur :		45 mm

Habitabilité AR :			720 mm

Volant-dossier AV :		506 mm

Hauteur coffre à bagages :		520 mm

Larg. Maxi coffre à bagages :	1600 mm

Longueur coffre à bagages :	1000 mm

Capacité coffre à bagages :	504 dm³

## POIDS

- Poids en ordre de marche (DIN)* : 	1500 kg

Répartition :			AV : 60.3 %

AR : 39.7 %

- Poids à pleine charge :		1925 kg

Répartition :			AV : 51.7 %

AR : 48.3 %

- Charge utile maxi :			425 kg

- Poids maxi remorquable :		1600 kg

Nb de places :			5

*voiture en ordre de marche (plein de carburant, liquide, roue de secours et accessoires).

PERFORMANCES :

- Vitesse maxi :		237 km / h

Vitesse le moteur à 1000 tr / mn en 5e :	37 km / h

Rapport poids / puissance :	kg / ch : 7.3		kg / kW : 10.1

- Accélération départ arrêté :

(2 personnes + 20 kg)

0 à 100 km / h :			8.2 sec

0 à 1000 m			28.4 sec

- Consommation conventionnelle de carburant :

A 90 km / h :			7.1 l / 100 km

A 120 km / h :			9.2 l / 100 km

Cycle urbain :			11.9 l / 100 km

RAVITAILLEMENTS :

Réservoir de carburant :		70 litres

Y compris une réserve de :	9 litres

Carter moteur et filtre, huile :	6.5 litres

Capacité totale carter, filtre

Et tubulures, huile :		7 litres

Direction assistée

(pompe et circuit), huile :		0.9 kg

Carter de boite de vitesse

et différentiel, huile :		1.8 kg

Circuit frein hydraulique

AV / AR et embrayage :		0.7 kg

Capacité réservoir de liquide

Lave pare-brise / phares :		2.5 litres (9.5 litres avec lave-phares)